Утверждено приказом

Генерального директора

ООО «ГРК «Быстринское»

от «__» _____ 2021 г. № ГРКБ/___-п

Порядок

заезда горнотранспортного оборудования в здания и сооружения, и выезда из них

(с изменениями и дополнениями от ___.____.2021 приказ № ГРКБ/___-п)

Содержание

- Область применения………………………………………………………………………………..……………………………3

- Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………………………………....3

- Термины, определения и сокращения………………………………………………………………………….…………3

- Общие положения…………………………………………………………………………………………………………………3

- Организация въезда и выезда в/из здания и сооружения…………………………………………………………3

- Требования, предъявляемые после заезда в здания и сооружения…………………………..….………..5

- Требования, предъявляемые перед выездом из здания и сооружения…………………………………...5

- Область применения

  - Настоящий Порядок определяет правила заезда горнотранспортного оборудования в здания и сооружения и выезда из них, находящихся на территории ООО «ГРК «Быстринское», а также маневрирование на ограниченном пространстве.

- Нормативные ссылки

  - В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:

    - СТО ГРКБ 4-14 Стандарт организации «Изоляция источников энергии в ООО «ГРК «Быстринское»;

    - СТО ГРКБ 9-15 Стандарт организации «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ООО «ГРК «Быстринское»;

    - Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых";

    - Приказ от 18.11.2020 г., №814 н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ».

- Термины, определения и сокращения

- В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

- Горнотранспортное Оборудование (далее ГТО) - колесное горнотранспортное оборудование (технологический транспорт);

- Ограниченное пространство - совокупность обустроенных для перемещения транспортных средств и управления их движением зон земной поверхности;

- Маневрирование - это любое (сознательное) изменение режима и направление движения транспортного средства водителем;

- Организация безопасного движения транспортных средств -

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий в процессе перемещения транспортного средства на территории организации.

- Общие положения

  - Цель настоящего Порядка - организация движения ГТО обеспечивающая:

- организованный заезд ГТО в здание и сооружение и выезда из него на территории ООО «ГРК «Быстринское»

- безопасное передвижение ГТО для находящихся в здании и сооружении людей;

- сохранность элементов конструкции здания и сооружения и находящихся по близости предметов, транспорта и технологического оборудования.

- Организация заезда в здание и сооружение и выезда из него

  - Ответственность за обеспечение безопасного заезда ГТО в здание и сооружение ЦРММ, мойки и выезда из него, перемещение техники внутри, возлагается на мастера по ремонту/механика, инженера механика ООО «Восточная Техника», инженера ООО «Комек Машинери», механика по ремонту ООО «БТЛ- Сервис» и действует до момента выезда ГТО за пределы здания и сооружения;

    - При заезде ГТО в здание мойки оператор (машинист, водитель) должен получить от мастера по ремонту/механика участка ГТО информацию об очередности заезда/выезда и инструктаж о правилах безопасности, с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него СГТО, Приложение 1, с конкретизацией времени заезда-выезда;

    - В случае если ответственным лицом за проводимые работы является мастер по ремонту/механик участка ГТО, перед заездом в задние ЦРММ через ворота №1, №2, №4 и №10, оператор (машинист, водитель) должен получить от мастера по ремонту/механика участка ГТО наряд-задание, информацию об очередности заезда/выезда и инструктаж о правилах безопасности, с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него СГТО, Приложение 1, с конкретизацией времени заезда-выезда;

    - В случае если ответственным лицом за проводимые работы является ООО «Восточная Техника», перед заездом в задние ЦРММ через ворота № 10 и      № 11, оператор (машинист, водитель) должен получить от мастера по ремонту/механика участка ГТО наряд-задание, получить информацию об очередности заезда/выезда, инструктаж о правилах безопасности от инженера механика ООО «Восточная Техника», с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него ООО «Восточная Техника», Приложение 1, с конкретизацией времени заезда-выезда;

    - В случае если ответственным лицом за проводимые работы является ООО «Комек Машинери», перед заездом в задние ЦРММ через ворота № 3 , оператор (машинист, водитель) должен получить от мастера по ремонту/механика участка ГТО наряд-задание, получить информацию об очередности заезда/выезда, инструктаж о правилах безопасности от инженера ООО «Комек Машинери», с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него ООО «Комек Машинери»,  Приложение 1, с конкретизацией времени заезда-выезда;

    - В случае если ответственным лицом за проводимые работы является ООО «БТЛ- Сервис», перед заездом в здание АТТ, оператор (машинист, водитель) должен получить наряд-задание от мастера по ремонту/механика участка ГТО, далее проследовать до здания АТТ, получить информацию об очередности заезда/выезда и инструктаж о правилах безопасности от механика по ремонту ООО «БТЛ- Сервис» с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание АТТ и сооружение и выезда из него ООО «БТЛ- Сервис», Приложение 1, с конкретизацией времени заезда-выезда;

  - Мастер по ремонту/механик обязан производить заполнение «Журнала учета заезда горнотранспортного оборудования в здание и сооружение и выезда из него» с конкретизацией отдельной строки на заезд и отдельной строки на выезд.

От мастера по ремонту/механика, оператор (машинист, водитель) должен получить наряд-задание, информацию об очередности заезда/выезда и инструктаж о правилах безопасности, с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него (Приложение №1);

  - Оператор (машинист, водитель) подавший ГТО к зданию и сооружению ЦРММ, мойки , обязан поставить управляемую им технику на открытой площадке перед въездом, согласно требованиям безопасной стоянки;

  - Перед заездом ГТО в здание и сооружение и выезда из него начале маневрирования, водитель (машинист, оператор) обязан связаться с мастером по ремонту/механиком при помощи радиосвязи, либо лично уведомить его о готовности начать движение;

Без команды ответственного лица за обеспечение безопасного заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него, оператору (машинисту, водителю) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО МАНИПУЛЯЦИИ С ТЕХНИКОЙ.

  - Заезд ГТО в здание и сооружение и выезд из него, а также любое маневрирование внутри, возможно только после получения разрешения и в присутствии ответственного лица с отметкой в журнале учета заезда ГТО в здание и сооружение и выезда из него.

  - При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движение транспортного средства должно осуществляться по командам мастера по ремонтам/механика, находящегося вне транспортного средства, одетого в светоотражающий жилет и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра транспортного средства.

  - Заезд ГТО в здание и сооружение и выезд из него, а также любое маневрирование внутри, должно осуществляться в соответствии с утверждаемой руководителем организации Схемой движения, размещенной на въездных воротах и местах стоянки;

  - Присутствие людей в полосе движения ГТО при заезде в здание и сооружение и выезд из него или зоне маневрирования запрещается;

  - Перед заездом/выездом ГТО лицо, ответственное за заезд/выезд техники в/из здания и сооружения, должен обойти ГТО и осмотреть его состояние. ГТО должно находится в транспортном положении: кузов полностью опущен, отвал/ковш/рыхлитель подняты, на пути движения должны отсутствовать препятствия.

  - При заезде ГТО в здание и сооружение, лицо, ответственное за заезд техники в здание и сооружение, должно находиться со стороны кабины, по переднему левому борту ГТО в зоне видимости оператора (машиниста, водителя), получить информацию об очерёдности;

  - При выезде ГТО из здания и сооружения, лицо, сопровождающее выезд техники из здания и сооружения, должно находиться со стороны кабины, по заднему левому борту ГТО, в зоне видимости оператора (машиниста, водителя) с уточнённой информацией об очерёдности;

  - При заезде и выезде бульдозера в/из здания и сооружения, лицо, сопровождающее заезд/выезд техники в/из здания и сооружения, должно всегда находиться по переднему левому борту в зоне видимости машиниста;

  - Заезд и выезд бульдозера и колесных транспортных средств с шинозащитными цепями в/из здания и сооружения должен производиться по специально уложенному настилу по всему маршруту движения внутри здания и сооружения.

  - Движение ГТО должно осуществляться только по командам мастера по ремонту/механика, находящегося вне транспортного средства и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра ГТО;

  - Оператору (машинисту, водителю) запрещается любое движение внутри здания и сооружения в отсутствии мастера по ремонту/механика;

  - Перед подачей ГТО назад оператор (машинист, водитель) должен убедиться, что в зоне движения нет людей и препятствий, его никто не объезжает,	получить от ответственного за организацию выезда и заезда разрешение на начало движения, подать звуковой сигнал, и после этого произвести маневр;

  - Скорость движения ГТО при заезде и выезде из ворот и при движении задним ходом не должна превышать 3 км/ч;

  - После выезда из здания и сооружения, ГТО направляется далее, согласно полученного ранее наряд-задания на производство работ.

- Требование предъявляемые после заезда в здания и сооружения

  - Заглушить силовую установку (ДВС); Ворота для въезда в здание ЦРММ, водитель (машинист, оператор) открывает совместно с мастером по ремонту/механиком ГТО или ответственным лицом за проводимые работы

  - Рабочий орган должен быть опущен на землю, на деревянные подкладки;

  - Включить гидравлический замок, исключающий самопроизвольное движение рабочего оборудования;

  - Колесную технику поставить на стояночный тормоз;

  - Установить соответствующие для данного типа транспортного средства противооткатные упоры;

  - Убедиться, что выключатель массы АКБ находится в выключенном положении.

  - Сдать ключ зажигания службе ГТО (механик, мастер) на хранение до согласованного момента выезда.

- Требование предъявляемые перед выездом из здания и сооружения

  - Водитель (машинист, оператор) должен убедиться и проконтролировать:

- Исправность световой и звуковой сигнализации;

- Отсутствии сигнала на панели приборов о запрещении движения;

- Провести круговой осмотр автосамосвала, убедится, что все штатное оборудование закреплено, грузовая платформа опущена, отвал/ковш/рыхлитель подняты;

- Отсутствие людей в зоне движения/маневра ГТО;

- Отсутствие посторонних предметов на пути передвижения ГТО;

- При наличии камеры заднего хода исправность ее работы;

- Убрать из-под колес противооткатные упоры;

- Только по команде ответственного лица, полученной посредством радиосвязи осуществить выезд из здания или сооружения;

- Произвести уборку места после проведения ТО и Р ГТО.

  - Лицо, ответственное за выезд техники из здания и сооружения должен убедится и проконтролировать:

- Перед подачей сигнала о начале движения обойти ГТО и осмотреть его состояние, ГТО должно находится в транспортном положении: кузов полностью опущен, отвал/ковш/рыхлитель подняты;

- Отсутствие людей в зоне движения/маневра ГТО;

- Отсутствие посторонних предметов на пути передвижения ГТО;

- Подать разрешающий сигнал о начале движения только посредством радиосвязи и получить ответ от водителя (машиниста, оператора).

7.3 Ворота для выезда из здания ЦРММ, оператор (машинист, водитель) закрывает совместно с мастером по ремонту/механиком ГТО или ответственным лицом за проводимые работы.

С.Н. Опанасюк

Приложение 1: Лист согласования. Порядок маневрирования в зонах ограниченного транспортного пространства на транспортных средствах, утвержденный Приказом Генерального Директора «ООО «ГРК «Быстринское»

от «	»	2021 г.

№

Форма журнала

Журнал учета заезд горнотранспортного оборудования (вспомогательного транспорта) в здание и сооружение и выезда из него

| № п/п | Здание (сооружение) | Заезд |  | Выезд |  | ГТО |  | Водитель /машинист, оператор (инструктируемый) |  | Ответственный за въезд/выезд (инструктирующий) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время | Дата | Время | Марка (модель) | Гаражный № | ФИО | Подпись | ФИО | Подпись |