Приложение

к приказу от ____.____.2021                        № ГРКБ/___-п

Изменения и дополнения в Порядок заезда в здания и сооружения и выезда из них (далее – Порядок)

- Изложить пункт п. 5.4 Порядка в следующей редакции:

«5.4 Перед заездом ГТО в здание и сооружение и выезда из него начале маневрирования, водитель (машинист, оператор) обязан связаться с мастером по ремонту/механиком при помощи радиосвязи, либо лично уведомить его о готовности начать движение.».

- Изложить пункт п. 5.9 Порядка в следующей редакции:

«5.9 Перед заездом/выездом ГТО лицо, ответственное за заезд/выезд техники в/из здания и сооружения, должен обойти ГТО и осмотреть его состояние. ГТО должно находится в транспортном положении: кузов полностью опущен, отвал/ковш/рыхлитель подняты, на пути движения должны отсутствовать препятствия.».

- Изложить пункт п. 7.1 Порядка в следующей редакции:

«7.1 Водитель (машинист, оператор) должен убедиться и проконтролировать:

- Исправность световой и звуковой сигнализации;

- Отсутствии сигнала на панели приборов о запрещении движения;

- Провести круговой осмотр автосамосвала, убедится, что все штатное оборудование закреплено, грузовая платформа опущена, отвал/ковш/рыхлитель подняты;

- Отсутствие людей в зоне движения/маневра ГТО;

- Отсутствие посторонних предметов на пути передвижения ГТО;

- При наличии камеры заднего хода исправность ее работы;

- Убрать из-под колес противооткатные упоры;

-Только по команде ответственного лица, полученной посредством радиосвязи осуществить выезд из здания или сооружения;

- Произвести уборку места после проведения ТО и Р ГТО.

- Изложить пункт п. 7.2 Порядка в следующей редакции:

«7.2 Лицо, ответственное за выезд техники из здания и сооружения должен убедится и проконтролировать:

- Перед подачей сигнала о начале движения обойти ГТО и осмотреть его состояние, ГТО должно находится в транспортном положении: кузов полностью опущен, отвал/ковш/рыхлитель подняты;

- Отсутствие людей в зоне движения/маневра ГТО;

- Отсутствие посторонних предметов на пути передвижения ГТО;

-Подать разрешающий сигнал о начале движения только посредством радиосвязи и получить ответ от водителя (машиниста, оператора).».

- Дополнить п. 7.3 Порядка в следующей редакции:

«7.3 Ворота для выезда из здания ЦРММ, оператор (машинист, водитель) закрывает совместно с мастером по ремонту/механиком ГТО или ответственным лицом за проводимые работы.».