Утвержден и введен

приказом Генерального директора

ООО «ГРК «Быстринское»

от «__» ___________ 20__ г. № __/__

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов  на производственных площадках и объектах ООО «ГРК «Быстринское»

Обозначение стандарта: СТО ГРКБ ……

Введен  взамен: СТО ГРКБ 9-15

Дата введения: «___» ______________20___г.

Содержание

- Область применения………………………………………………………………………………………….3

- Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………………3

- Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………….4

- Термины и определения………………………………………………………………………………….…4

- Общие требования………………………………………………………………………………………….…5

- Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов  в карьерах месторождений, разрабатываемых открытым способом....8

- Требования безопасности при  взаимодействии транспортных средств и пешеходов  на поверхностных производственных площадках и объектах………….10

- Ответственность………………………………………………………………………………………………10

Лист регистрации изменений документа …………………………………….…………….................11

- Область применения

- В целях защиты жизни и здоровья людей Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ООО «ГРК «Быстринское» (далее - Стандарт) устанавливает требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ООО «ГРК «Быстринское» (далее - Общество).

- Стандарт разработан в целях руководства при организации безопасного движения промышленного транспорта и пешеходов на производственных площадках и объектах Общества.

- Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества и обязателен для применения всеми подразделениями Общества.

- Требования настоящего Стандарта распространяются на третьих лиц (подрядчиков), выполняющих работы/оказывающих услуги Обществу с использованием собственных транспортных средств на производственных площадках и объектах Общества.  Основанием для этого должны служить соответствующие положения договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами.

- Внедрение настоящего Стандарта в подразделениях Общества осуществляется в порядке, установленном СТО ГРКБ «Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда».

- Владельцем устанавливаемых настоящим Стандартом правил является Представитель руководства ООО «ГРК «Быстринское» по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090).

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»  (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 № 599).

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

3. Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

Общество	 ООО «ГРК «Быстринское»

СГТО	          Самоходное горно-транспортное оборудование

СТО	          Стандарт организации

СУПБиОТ      Система управления промышленной безопасностью и охраной труда

ТС	          Транспортное средство

4. Термины и определения

В настоящем Стандарте применены термины со следующими определениями, в соответствии с законодательством РФ:

- Водитель транспортного средства: Лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством).

- Груз: Объект (товары, изделия, предметы, полезные ископаемые, сырьё, материалы, отходы производства и потребления и др.), принятый в установленном порядке для перевозки.

- Дорога: Обустроенная или приспособленная полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, используемая для движения транспортных средств и пешеходов согласно разработанной и утвержденной схеме безопасного передвижения по территории.

- Запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

- Маневр, маневрирование: Начало движения, остановка, поворот, торможение, движение задним ходом, изменение скорости, изменение направления движения транспортного средства.

- Опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы и/или ухудшения состояния здоровья.

- Охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

- Пассажир: Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится в него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

- Пешеход: Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на них работу.

- Подрядчик (подрядная организация): Любая организация или частное лицо, оказывающие услуги либо выполняющие работы на производственных площадках и объектах Общества.

- Работник: Физическое лицо, которое находится с Обществом в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

- Рабочая зона: Зона, в которой работает транспортное средство, совершает технологические или маневровые работы, погрузку и разгрузку груза.

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ): Часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда промышленной безопасности, а также  управления  рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

- Транспортное средство (ТС): Устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, либо для выполнения специальных функций (в том числе автомобили, самоходное дизельное оборудование, гусеничный и иной транспорт, передвигающийся в карьерах, на территории подразделений и по дорогам общего пользования).

- Общие требования

  - Работники Общества, подрядных организаций и посетители объектов Общества, водители ТС должны всегда соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации по безопасности дорожного движения, а также требования безопасности, установленные стандартами,  инструкциями и иными нормативно-техническими  документами Общества в области промышленной безопасности и охраны труда, безопасности дорожного движения.

  - В каждом подразделении Общества должны быть разработаны схемы безопасного движения транспортных средств (далее - ТС) и маршрутов передвижения пешеходов на территории и в производственных зданиях (далее – схемы движения), утверждаемые техническим руководителем Общества.

  - На схемах движения должны быть обозначены:

  - маршруты движения ТС по территории и в производственных зданиях;

  - маршруты движения пешеходов;

  - дорожные знаки, регламентирующие движение;

  - дорожная разметка;

  - места пересечения маршрутов движения ТС и пешеходов;

  - места  проведения погрузо-разгрузочных операций для ТС;

  - разрешенные места стоянки ТС;

  - разрешенные места мойки ТС;

  - разрешенная максимальная скорость движения ТС.

  - Схемы движения должны пересматриваться с установленной периодичностью, но не реже одного раза в год и поддерживаться в актуальном состоянии.

  - Со схемами движения должны быть ознакомлены под подпись  все работники подразделения, командированные в подразделение лица, а также работники подрядных организаций, выполняющие работы/оказывающих услуги Обществу (в том числе с использованием  собственных транспортных средств) на производственных площадках и объектах подразделения. Ознакомление со схемами движения осуществлять в пункте расположения диспетчерской службы Общества.

  - Ознакомление работников со схемами движения должно производиться при проведении вводного инструктажа по охране труда, первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, повторного инструктажа по охране труда, целевого инструктажа по охране труда.

  - Схемы движения  должны размещаться  на территории подразделения и в производственных зданиях в удобных для обозрения местах:

- перед въездом на территорию;

- на узловых местах (места интенсивного движения ТС и пешеходов, пересечения проезжих частей и т.д.) территории  и внутри производственных зданий;

- в местах въезда транспорта и входа персонала в  производственные здания.

  - В соответствии с утвержденной схемой движения, а также с учетом требований, установленных нормативно-техническими документами Общества к обустройству и содержанию территории и транспортных путей подразделений Общества, руководитель подразделения обязан организовать установку и устройство на территории подразделения необходимых дорожных знаков, дорожной разметки и дополнительных элементов, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и пешеходов (дорожные ограждения, пешеходные дорожки, пешеходные переходы, и др.). В зданиях подразделений основные маршруты передвижения работников, разрешенные маршруты движения ТС должны быть обозначены с помощью разметки и (или) знаков (указателей).

  - Водитель ТС во время работы на транспортном средстве должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством, документы на перевозимый груз (в случае перевозки груза) и путевой лист, которые он обязан предъявлять по требованию работников службы охраны труда, промышленной безопасности и профилактики травматизма.

  - В процессе проводимой в Обществе профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, аварий и инцидентов (многоступенчатый контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности и др.) должен осуществляться систематический мониторинг:

  - качества разработки схем движения  ТС и поддержания их в актуальном состоянии;

  - своевременности и полноты ознакомления со схемами движения работников подразделения и других лиц, указанных в п.5.5 настоящего Стандарта;

  - обустройства территории и производственных зданий в соответствии со схемами движения;

  - соблюдения требований настоящего Стандарта.

- Все работники Общества при нахождении на производственных объектах должны применять средства индивидуальной защиты со светоотражающими элементами.

- При передвижении по территории и внутри производственных зданий, работники должны придерживаться разрешенных маршрутов движения пешеходов.

- Скорость движения ТС на территории и в производственных помещениях  устанавливается руководителем подразделения в зависимости от конкретных условий (интенсивности движения транспортных средств, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа транспортных средств  и др.) и в общем случае не должна превышать 10 км/ч по территории поверхностных производственных площадок и объектов, 5 км/ч в производственных и других помещениях.

Скорость движения ТС при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного движения работников, при движении задним ходом не должна превышать 8 км/ч.

Водитель ТС должен выбирать такую скорость движения, чтобы с учетом дорожных условий (ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, наличия препятствий, рельефа выработки, а также особенностей груза) иметь возможность  выполнить необходимые действия по управлению ТС, в том числе по снижению скорости или по остановке ТС перед любым препятствием.

Водители всегда должны проявлять осторожность и в случае необходимости снижать скорость ниже установленного ограничения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

- Водитель  ТС, в зависимости от скорости движения, должен выбирать такую дистанцию, чтобы избежать столкновения (в случае торможения) с движущимся впереди транспортом, а также соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасное движение.

- Водители ТС отвечают за поддержание своих ТС  в чистоте для обеспечения хорошего всестороннего обзора, а также чистоты и видимости фар, задних фонарей и внешних опознавательных знаков на ТС.

- Водители ТС не должны размещать какие-либо предметы внутри и снаружи ТС таким образом, чтобы нарушалась видимость с водительского места.

- При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движение ТС должно осуществляться по командам работника, находящегося вне ТС, одетого в светоотражающий жилет и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра ТС.

- Перед началом движения (с места стоянки или остановки ТС) водитель ТС должен убедиться в отсутствии на пути движения ТС людей и подать звуковой сигнал для информирования окружающего персонала о начале движения.

- Во время движения ТС (выполнения работ) водитель ТС должен постоянно следить за отсутствием людей на пути движения и в зоне работ ТС.

- Перед началом движения ТС задним ходом водитель ТС должен убедиться в отсутствии пешеходов в  зоне маневра ТС и подать звуковой сигнал. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

- Во всех ТС должен быть в наличии как минимум один светоотражающий жилет.

- При выполнении работ вне ТС (в случае остановки в результате аварии, поломки или по другой причине) водители ТС должны надевать светоотражающий жилет.

- Водители ТС  не должны использовать средства связи (устройства двусторонней связи, мобильный телефон, рация) во время движения ТС.

Примечание: Считается, что ТС находится в движении все время, когда оно участвует в дорожном движении (включая время ожидания на перекрестках и светофоре). Считается, что ТС не находится в движении, если оно остановлено или припарковано в зоне, соответствующей требованиям Правил дорожного движения РФ, либо специально предназначенной для парковки.

- Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов  в карьерах месторождений, разрабатываемых открытым способом

  - Карьеры должны быть оборудованы системами позиционирования транспортных средств, самоходного горно-транспортного оборудования (далее -  СГТО), добычного оборудования и работников, позволяющими контролировать их местонахождение в режиме реального времени, с выводом информации в диспетчерский пункт.

  - Программное обеспечение системы позиционирования должно обеспечивать своевременную сигнализацию и оповещение персонала об опасности столкновений, возможных наездов, приближении к опасным зонам, нарушений технологических параметров и режимов эксплуатации горнотранспортного оборудования.

  - Движение ТС и людей в карьере разрешается только в соответствии со схемой движения ТС и людей  (далее схема движения), утверждаемой Начальником Рудника.

  - На схеме движения  должны быть указаны:

  - маршруты движения ТС  по внутрикарьерным (межкарьерным) дорогам;

  - скорость движения ТС;

  - места расположения маневровых площадок;

  - разрешенные маршруты движения людей на территории карьера;

  - дорожные знаки, регламентирующие движение ТС и СГТО в карьере;

  - разрешенные  места стоянки ТС.

  - Схемы движения должны пересматриваться и переутверждаться при изменении условий и факторов, влияющих на безопасность движения ТС и пешеходов. Со схемами движения должны быть ознакомлены под роспись все работники карьера.

  - Эксплуатируемые в карьере ТС и горно-транспортное оборудование должны быть укомплектованы проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине и звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом.

  - Доставка людей, работающих в карьере, до рабочих мест  и обратно должна осуществляться только на автобусах или в специально оборудованных для перевозки людей ТС со скоростью и по маршрутам, утверждённым Начальником Рудника.

  - Движение на дорогах карьера должно регулироваться световозвращающими дорожными знаками и указателями, места установки дорожных знаков должны быть определены Начальником Рудника.

  - Допуск водителей ТС и горно-транспортного оборудования к работе  в карьерах должен производиться после проведения  с работниками первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте и практического ознакомления работников с маршрутами движения на объекте открытых горных работ.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работника, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение первичного инструктажа регистрируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, после чего работнику выдается удостоверение на право работы на объекте открытых горных работ.

  - Въезд на территорию карьера автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин, принадлежащих другим организациям, должен осуществляться с разрешения Начальника Рудника/Заместителя начальника рудника по горным работам, после проведения вводного инструктажа водителя (машиниста) по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

  - Допущенные в карьер легковые ТС должны быть оборудованы флагштоком высотой 3 м. с сигнальным флажком красного цвета размером 20 х 15 см.

  - На дорогах карьера движение ТС должно осуществляться без обгона.

  - Параметры карьерных дорог (ширина проезжей части, продольные и поперечные уклоны автодорог, радиусы кривых в плане) должны соответствовать требованиям проекта.

  - При работе ТС на линии  запрещается:

  - движение ТС с поднятым кузовом;

  - ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;

  - перевозка посторонних людей в кабине ТС;

  - выход из кабины ТС до полного подъема или опускания кузова;

  - остановка ТС на уклоне и подъеме;

  - движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 метров от ближайшего рельса;

  - эксплуатация ТС с неисправным пусковым устройством двигателя.

  - В случае остановки ТС на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение ТС.

  - При движении ТС задним ходом во всех случаях должен подаваться звуковой сигнал.

  - На узких участках трассы движения ТС в карьерах должны быть вывешены световозвращающие предупреждающие дорожные знаки «Сужение дороги».

  - Водители (машинисты) эксплуатируемых в карьере ТС, СГТО, добычного оборудования должны быть обеспечены переговорными устройствами – рациями для проведения оперативных переговоров о согласовании порядка доступа работников в рабочую зону ТС,  СГТО  и добычного оборудования в конкретных условиях производства работ.

- Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на поверхностных производственных площадках и объектах

  - Движение ТС на территории и в производственных зданиях должно осуществляться в  соответствии с  утвержденной схемой безопасного движения ТС и дорожными знаками, установленными на территории подразделения.

  - На территории и в производственных зданиях в местах пересечения маршрутов движения ТС и пешеходов при отсутствии светофоров приоритет имеют пешеходы.

  - В производственных зданиях передвижение ТС, управляемых работниками подрядных организаций и иных третьих лиц, разрешается только в сопровождении лица, назначенного для этих целей руководителем участка (смены) данного производственного объекта. Водитель ТС обязан выполнять указания сопровождающего лица по выбору маршрута передвижения ТС до места назначения. Сопровождающее лицо показывает водителю ТС маршрут движения.

  - Производство работ повышенной опасности, выполняемых с применением ТС, должно осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов. При этом зона производства работ повышенной опасности, должна ограждаться и обозначаться знаками «Проход запрещен».

  - При выполнении работ по погрузке - разгрузке грузов из ТС с применением грузоподъемных механизмов, работы должны осуществляться под руководством  компетентного  линейного руководителя (мастер участка / смены) данного производственного объекта. Зона производства работ должна ограждаться и обозначаться знаками «Проход запрещен».

- Ответственность

  - Руководители подразделений несут ответственность за:

- внедрение настоящего Стандарта в Обществе;

- организацию обучения работников соблюдению требований настоящего Стандарта;

- проведение проверок и контроль выполнения требований настоящего  Стандарта;

- принятие необходимых корректирующих мер;

- обеспечение выполнения требований настоящего Стандарта организациями, оказывающими услуги / выполняющими работы в интересах Общества.

Лист регистрации изменений документа

| Номер изменения | Изменение и/или поправка к документу | Документ, вводящий изменение | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- |