Утвержден и введен

приказом Генерального директора

ООО «ГРК «Быстринское»

от «__» ___________ 20__ г. № __/__

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# Требования безопасности при посадке и высадке людей при их перевозке на автотранспорте в ООО «ГРК «Быстринское»

Обозначение стандарта: СТО ГРКБ ……

Введен  взамен: СТО ГРКБ 7-14

Дата введения: «___» ______________20___г.

Содержание

1.	Область применения …………………………………………………………………………………	.......3

2.	Нормативные ссылки ………..……………………………………………………………………..	.......3

3.	Обозначения и сокращения ……………………………………………………………………...	.......3

4.	Термины и определения ………………………………………………………………………….	……..3

5.	Общие требования безопасности………………………………………………………………….…...4

6.	Требования безопасности при посадке и высадке людей из ТС…………….……........6

7.	Требования безопасности при экстренной эвакуации пассажиров …………………....7

8.	Ответственность …………………………………………………………………………......................8

Лист регистрации изменений документа …………………………………….………………..............10

- Область применения

- Настоящий Стандарт в целях защиты жизни и здоровья людей устанавливает требования безопасности при посадке и высадке людей из транспортных средств.

- Стандарт разработан для руководства при организации безопасной отправки работников ООО «ГРК «Быстринское» (далее Общество) к месту работы и обратно, перевозке их на производственных площадках и объектах Общества.

- Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества и обязателен для применения всеми подразделениями Общества.

- Требования настоящего Стандарта распространяются на третьих лиц (подрядчиков), выполняющих работы/оказывающих услуги Обществу с использованием собственных транспортных средств на производственных площадках и объектах Общества.  Основанием для этого должны служить соответствующие положения договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами.

- Внедрение настоящего Стандарта в подразделениях Общества осуществляется в порядке, установленном СТО ГРКБ «Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда».

- Владельцем устанавливаемых настоящим Стандартом правил является Представитель руководства ООО «ГРК «Быстринское» по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

ГОСТ Р 52280-2004 «Автомобили грузовые. Общие технические требования».

Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090).

3. Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

Общество	 ООО «ГРК «Быстринское»

СТО	          Стандарт организации

СУПБиОТ      Система управления промышленной безопасностью и охраной труда

ТС	          Транспортное средство

4. Термины и определения

В настоящем Стандарте применены термины со следующими определениями, в соответствии с законодательством РФ:

- Водитель транспортного средства: Лицо, управляющее транспортным средством.

- Нормативно-технический документ: Внутренний документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию производственно-технической деятельности Общества и утвержденный в установленном порядке.

- Опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья  или их сочетания.

- Орган управления: Конструктивный элемент транспортного средства, на который воздействует водитель для изменения функционирования транспортного средства или его частей.

- Охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

- Пассажир: Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится в него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

- Подрядчик (подрядная организация): Любая организация или частное лицо, оказывающие услуги либо выполняющие работы на производственных площадках и объектах Общества.

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ и ОТ): Часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

- Транспортное средство: Устройство на колесном ходу, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Термин распространяется также на специальные и специализированные транспортные средства, тракторы и самоходные машины (самоходное дизельное оборудование, погрузо-доставочные машины, самоходные буровые установки, вспомогательное самоходное оборудование и т.д.).

  - Общие требования безопасности

  - Перевозка транспортными средствами людей должна производиться только в специально предусмотренных и оборудованных для этих целей ТС, находящихся в технически исправном состоянии. Допущенные к перевозкам пассажиров ТС должны иметь исправные поручни, ступеньки, сиденья и ограждения, чтобы не допустить травмирования пассажиров. Конструкция ТС должна обеспечивать безопасный доступ людей в кабину/ салон  ТС.  Транспортные средства должны быть оборудованы подножками и поручнями для удобной посадки в кабину/салон и выхода из нее водителя и пассажиров, если высота нижней кромки дверного проема от опорной поверхности составляет:

- более 650 мм для грузовых ТС;

- более 430 мм для пассажирских ТС.

В салоне  каждого ТС, допущенного к перевозке пассажиров,  на видном месте должна быть вывешена табличка с надписью, информирующей пассажиров о необходимости пристегнуться ремнями безопасности.

  - Во время посадки и высадки людей из ТС существуют  опасности поскользнуться, споткнуться или упасть, возникающие вследствие невнимания и неосторожности людей, несоблюдения требований безопасности при посадке и высадке из ТС, несоответствия средств доступа  ТС (ступени, подножки, поручни, лестницы и др.) требованиям безопасности.

  - В целях предотвращения скольжения, падения и травмирования людей средства доступа ТС (ступени, подножки, поручни, лестницы и др.)  должны быть всегда очищены от грязи, масел, воды, снега, льда и др. Водителям ТС запрещается стелить на средства доступа ТС (ступеньки, подножки, лестницы) различные коврики, тряпки, сетки, решетки во избежание падения пассажиров при входе и выходе из ТС

  - Запрещается перевозка в ТС людей:

- в количестве, превышающем установленную норму для данного типа ТС;

- вне кабины специализированных ТС (самосвал, автомобиль-цистерна и др.), самоходных машин и механизмов, конструкция которых не приспособлена для перевозки людей;

- находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без сопровождения (при выявлении таковых и необходимости транспортировки для освидетельствования).

  - Посадка и высадка людей из ТС должны производиться, как правило, в специально предназначенных для этого постоянных  местах. Перечень постоянных мест посадки и высадки людей из ТС утверждается техническим руководителем Общества.

  - Постоянные места посадки и высадки людей из ТС должны иметь сухое, твердое и ровное покрытие, быть освещёнными и обозначаться аншлагами «Место посадки и высадки людей».

  - Ожидать ТС (помимо постоянных мест посадки и высадки) разрешается на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре,  обочине, либо ином безопасном месте, расположенном вне проезжей части. В местах остановок ТС, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, выходить на проезжую часть для посадки в ТС разрешается только после прибытия и остановки транспортного средства. После высадки из ТС в таких местах необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

  - Посадка и высадка людей должны производиться только после полной остановки транспортного средства.

  - При остановке ТС водитель должен выполнить следующие требования:

- убедиться, что планируемое место остановки ТС  является безопасным (находится за пределами проезжей части дороги, имеет горизонтальную ровную  поверхность без камней и прочих предметов, создающих угрозу травмирования при высадке из ТС) и не создает помех для других транспортных средств;

- при наличии в ТС поднимающихся и/или опрокидывающихся частей спецоборудования зафиксировать их с помощью органов управления спецоборудованием в опущенном положении, исключающем их самопроизвольное перемещение;

- заглушить двигатель при температуре окружающего воздуха выше +5°С. Допускается не глушить двигатель  по совокупности влияющих факторов и условий эксплуатации (стоянка на открытых площадках при отрицательных температурах наружного воздуха, продолжительная стоянка в ночное время с включенными габаритными огнями, аварийной световой сигнализацией, противотуманными фарами и фарами ближнего света; кратковременная остановка для посадки-высадки пассажиров и т.д.);

- затормозить ТС стояночным тормозом, а при заглушенном двигателе – включить низшую передачу;

- при остановке ТС на неосвещенных участках дороги в темное время суток или условиях плохой видимости включить габаритные огни ТС, а в условиях недостаточной видимости включить кроме того фары ближнего света, передние и задние противотуманные фары;

- при вынужденной остановке ТС включить аварийную световую сигнализацию ТС и незамедлительно выставить знак аварийной остановки.

  - После посадки пассажиров водитель ТС перед началом движения должен убедиться, что пассажиры разместились на сиденьях, пристегнулись ремнями безопасности (если таковые предусмотрены конструкцией ТС), что двери ТС полностью закрыты.

  - Водителю запрещается начинать движение ТС при нахождении людей на подножках, крыльях и бортах ТС.

  - Работники, находящиеся в ТС, обязаны выполнять требования водителя ТС.

- Требования безопасности при посадке и высадке людей из ТС

- При посадке и высадке людей из кабины/салона ТС необходимо соблюдать правило трех точек опоры: при подъеме в кабину/салон  ТС и при спуске из кабины/ салона ТС  человек  должен постоянно иметь три опорные точки (рука и две ноги, или нога и две руки),   одновременно перемещать по поручням/ступеням можно только одну руку или одну ногу.

- Перед посадкой в ТС / высадкой из ТС  водитель должен выполнить следующие требования:

- убедиться, что ТС не движется;

- убедиться в наличии свободного пространства вокруг кабины ТС достаточно, чтобы при подъеме в кабину не оказаться зажатым между ТС и стенкой выработки/ здания/ сооружения;

- убедиться в отсутствии поблизости других движущихся ТС;

- проверить, что под ступенькой (подножкой) кабины ТС отсутствуют камни или другие предметы, создающие угрозу травмирования;

- повернуться лицом к кабине и подниматься / спускаться, держась за поручни и соблюдая правило трех точек опоры.

- Перед посадкой в ТС /высадкой из ТС  пассажир  должен выполнить следующие требования:

- убедиться, что ТС не движется;

- убедиться в наличии достаточного свободного пространства перед дверным проемом кабины / салона ТС, чтобы при посадке в ТС не оказаться зажатым между ТС и стенкой выработки/ здания/ сооружения;

- дождаться полного открытия водителем дверей ТС (при их открывании с пульта управления), либо самому открыть дверь;

- при наличии в конструкции дверного проема ТС откидной лестницы (откидных ступеней) перевести ее в положение для входа / выхода из ТС;

- убедиться, что под  ступенькой (подножкой) кабины / салона ТС отсутствуют камни или другие предметы, создающие угрозу травмирования;

- повернуться лицом к кабине / салону  и подниматься / спускаться, держась за поручни и соблюдая правило трех точек опоры.

- Во время посадки и высадки из ТС  водителю и пассажирам запрещается:

- опускаться  и наступать на камни или предметы, создающие угрозу травмирования;

- прыгать на грунт/пол с любой ступени лестницы (подножки) ТС или с платформы специального ТС;

- висеть на поручнях, перепрыгивать со ступеньки на ступеньку.

- Требования безопасности при экстренной эвакуации пассажиров

- При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и здоровью пассажиров, водитель ТС (в случае, если он не травмирован) обязан обеспечить экстренную эвакуацию пассажиров из салона ТС в следующем порядке:

- Остановить ТС, включить аварийную сигнализацию, принять необходимые меры для предотвращения самопроизвольного движения ТС, без промедления открыть двери салона ТС и выключить двигатель.

- Установить знак аварийной остановки (для предотвращения нового ДТП), при наличии пострадавших принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, старшему диспетчеру (тел. 8-924-808-28-64)

- Оперативно оценив техническое состояние ТС после ДТП (перевернулось, либо стоит на колесах; наличие деформации кузова и заклинивания дверей; наличие или отсутствие запаха гари, возгорания, задымления салона и т.д.) и угрожающую пассажирам опасность, руководить эвакуацией пассажиров из ТС, стараясь не допустить паники.

- Для пассажиров ТС команда об эвакуации должна предусматривать:

- при наличии в салоне двух выходов - разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и направление каждой группы к ближайшему выходу;

- первоочередная эвакуация женщин (по возможности);

- эвакуация травмированных пассажиров (в первую очередь - подающих признаки жизни) с помощью пассажиров, не получивших травм (либо получивших легкие травмы);

- выход остальных пассажиров.

- В случаях, когда по характеру дорожно-транспортного происшествия (опрокидывание ТС, задымление в салоне и др.) отсутствует возможность открыть двери или эвакуация через  двери не обеспечивает спасения всех пассажиров, водитель ТС обязан:

- дать команду пассажирам открыть люки, выдергивать уплотнение оконных стекол салона и выдавливать стекла наружу; проводить эвакуацию из салона через люки, оконные проемы, оказывая друг другу всевозможную помощь;

- в случае, если в ТС отсутствует возможность удаления уплотнения и выдавливания стекол и при этом ТС  не оборудовано специальными  молоточками, передать пассажирам имеющиеся в ТС инструменты (молоток, монтировка, гаечные ключи и др.)  для удаления стекол оконных проемов салона.

- при отсутствии инструментов дать команду пассажирам разбивать окна любыми подручными тяжёлыми предметами: находящимся в салоне огнетушителем, тормозным башмаком и т.п.; в крайнем случае выбивать стекло сильным ударом ноги в угол окна, повиснув на руках на потолочных поручнях. Перед выходом обязательно очистить проёмы окон от оставшихся стёкол.

- при наличии в салоне ТС запаха гари и задымления дать команду пассажирам защищать при дыхании нос и рот любой тканью (платок, шарф, рукав одежды), по возможности смочив ее водой, либо любой другой нетоксичной и негорючей жидкостью.

- при отсутствии травмы лично участвовать в эвакуации пассажиров из ТС;

- организовать по окончании эвакуации пассажиров оказание первой помощи пострадавшим до прибытия «Скорой медицинской помощи» или отправку пострадавших в ближайшее лечебное учреждение и использовать для этих целей  находящиеся на месте происшествия и проезжающие мимо транспортные средства.

- В случае, если в результате ДТП водитель ТС травмирован и не может руководить эвакуацией пассажиров, пассажиры ТС должны самостоятельно эвакуироваться из ТС, соблюдая требования раздела 7 настоящего Стандарта.

- Памятка о порядке действий пассажиров при возникновении ДТП должна быть вывешена на видном месте в салоне каждого ТС, допущенного к перевозке пассажиров.

- Порядок действий пассажиров при возникновении ДТП также должен быть включен в программу вводного инструктажа по охране труда всех подразделений Общества.

- Ответственность

  - Руководители подразделений несут ответственность за:

- внедрение настоящего Стандарта в Обществе;

- организацию обучения работников соблюдению требований настоящего Стандарта;

- проведение проверок и контроль выполнения требований настоящего  Стандарта;

- принятие необходимых корректирующих мер;

- обеспечение выполнения требований настоящего Стандарта организациями, оказывающими услуги / выполняющими работы в интересах Общества.

Лист регистрации изменений документа

| Номер изменения | Изменение и/или поправка к документу | Документ, вводящий изменение | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- |